# Guida utente - Datum C come linea / asse

## Cosa misura il tastatore

L'operatore deve tastare:

punti sul cilindro esterno;

punti sul piano superiore;

almeno 2 punti sulla linea scelta come Datum C.

La linea puo essere:

spigolo
cava
guida
asse lineare

Il software usa:

centro cilindro esterno = origine reale
piano superiore = Z reale
direzione della linea = X reale

La linea non deve passare dal centro cilindro.

## Come preparare il CAD

Esempio pezzo alto 50 mm.

Nel CAD conviene mettere:

Centro cilindro = 0, 0, 0
Piano superiore = Z 50

Se la linea Datum C e una cava parallela a +Y, anche se sta a X=20, va bene.

Nel file/import:

CENTRO_CILINDRO = 0 0 0
Z_PIANO = 50
DIREZIONE_DATUM_C = +Y

+Y significa: nel CAD la linea scelta va nel verso +Y.

## Esempio pratico

Nel CAD:

cilindro centrato in 0,0
piano superiore a Z=50
cava lineare a X=20
cava orientata lungo +Y

Nel software:

Tipo Datum C = Linea / asse
Direzione CAD Datum C = +Y CAD

La quota X=20 non si inserisce. Serve solo per trovare la cava nel CAD.

## Quando usare Inverti direzione Datum C reale

Una linea ha due versi:

punto 1 -> punto 2
punto 2 -> punto 1

Se il tastatore prende i punti nel verso opposto, il software puo vedere la linea come -Y invece che +Y.

Se il risultato viene girato di 180 gradi attorno alla Z, attivare:

Inverti direzione Datum C reale

Non cambia il CAD. Cambia solo il verso della linea reale calcolata dalla tastatura.

## File KUKA esempio

Usare:

ESEMPIO_CILINDRO_KUKA_LINEA.txt